Анализ частоты возникновения пожаров, возникших на легковых автомобилях различных марок в Российской Федерации в 2009-2012 гг. по причине неисправности систем, механизмов, узлов и электропроводки транспортных средств и недостатка конструкции и изготовления электрооборудования

Рассмотрена динамика изменения числа пожаров, возникших в РФ в 2009-2012 гг. на легковых автомобилях вследствие различных причин. Приведена динамика и рассчитаны частоты количества пожаров, произошедших на автомобилях различных марок, причиной которых стали неисправности систем, механизмов, узлов и электропроводки транспортных средств и недостатка конструкции и изготовления электрооборудования. Рассчитаны значения статистического критерия, на основе которых осуществлено сравнение частот пожаров на автомобилях разных марок. Внесены предложения по снижению числа пожаров на автомобилях марок, которым соответствуют наибольшие значения частоты пожаров.

Ключевые слова: частота возникновения пожаров, марка автомобиля, неисправность систем, механизмов, узлов транспортного средства, недостаток конструкции и изготовления электрооборудования, статистический критерий.

Тенденция ежегодного роста числа пожаров, объектами которых становились легковые автомобили, которая берет начало в 2000 г. (10731 пожар, в 1999 г. – 10557 пожаров), описанная в работе [1], начиная с 2009 г., несколько замедлилась. Так, некоторое снижение числа пожаров на объектах данного вида, по сравнению с предыдущим годом, произошло в 2009 г. и 2011 г. (таблица 1). Однако в 2012 г., по сравнению с 2011 г., вновь зарегистрирован существенный рост значений данного показателя – на 5,0% (916 случаев возгорания). В 1995 г. доля числа пожаров, объектами которых стали легковые автомобили, от общего числа пожаров, произошедших в Российской Федерации, составляла 2,6%. Данная величина постоянно увеличивалась из года в год, в 2012 г. достигнув уровня в 11,8%. Основной причиной роста числа пожаров на объектах рассматриваемого вида является происходящий в последние годы рост числа легковых автомобилей в стране. Так, по данным Росстата [2, 3], число легковых автомобилей, зарегистрированных в ГИБДД МВД России, неуклонно увеличиваясь из года в год, выросло с 22342 тыс. ед. в 2002 г. (на конец года) до 36415 тыс. ед. в 2011 г. (рост на 63,0%). Аналогичные значения числа пожаров – 13570 ед. и 18371 ед. (рост на 35,4%).

Таблица 1

Динамика изменения числа пожаров, произошедших в РФ на легковых автомобилях

в 2009-2012 гг.

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во пожаров, ед. | 18542 | 18698 | 18371 | 19287 |
| Прирост по сравнению с предыдущим годом, % | -0,04 | 0,84 | -1,75 | 4,99 |
| Доля от общего числа пожаров в РФ, % | 9,9 | 10,4 | 10,9 | 11,8 |

Как видно из данных, приведенных в таблице 2, порядка 60-67% пожаров в год происходило вследствие поджогов, неосторожного обращения с огнем, прочих причин, связанных с нарушением правил устройства и эксплуатации (НПУиЭ) транспортных средств и других причин. При этом в 2011-2012 гг. число пожаров, возникших вследствие поджогов, увеличилось, в то время как значения показателя, соответствующие неосторожному обращению с огнем, прочим причинам, связанным с НПУиЭ транспортных средств, недостаткам конструкции и изготовления электрооборудования и другим причинам, имеют тенденцию к снижению.

Таблица 2

Распределение числа пожаров, произошедших в РФ на легковых автомобилях

в 2009-2012 гг., по причинам возникновения пожаров

|  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во пожаров, ед. | Доля, % | Кол-во пожаров, ед. | Доля, % | Кол-во пожаров, ед. | Доля, % | Кол-во пожаров, ед. | Доля, % |
| Поджог | 5281 | 28,48 | 5132 | 27,45 | 5352 | 29,13 | 5852 | 30,34 |
| Неиспр. систем, мех. и узлов, электропроводки трансп. ср-ва | 5681 | 30,64 | 6358 | 34,00 | 6174 | 33,61 | 7718 | 40,02 |
| Прочие причины, связанные с НПУиЭ трансп. ср-в | 1328 | 7,16 | 1461 | 7,81 | 1379 | 7,51 | 917 | 4,75 |
| Недостаток конструкции и изготовления электрооборудования | 358 | 1,93 | 318 | 1,70 | 301 | 1,64 | 210 | 1,09 |
| Неосторожное обращение с огнем | 3110 | 16,77 | 2780 | 14,87 | 2797 | 15,23 | 2523 | 13,08 |
| Другие причины | 2776 | 14,97 | 2639 | 14,11 | 2365 | 12,87 | 2067 | 10,72 |

Основной причиной возгорания легковых автомобилей является неисправность систем, механизмов и узлов транспортных средств. Доля числа таких пожаров от общего числа пожаров, произошедших на объектах рассматриваемого вида, ежегодно росла с 2001 г. (15,7%) по 2010 г. (34,0%). В 2011 г. значение показателя снизилось до 33,6%. В 2012 г. приказом [4] была введена новая причина пожара - неисправность электропроводки транспортного средства. В таблице 2 данная причина объединена в одну строку с неисправностью систем, механизмов и узлов транспортных средств, хотя, по-видимому, часть пожаров, возникших по причине неисправности электропроводки, до 2012 г. относились также и к прочим причинам, связанным с НПУиЭ транспортных средств, подтверждением чего является резкое снижение количества пожаров, возникших по данной причине, с 1379 ед. в 2011 г. до 917 ед. в 2012 г. В результате, в 2012 г. суммарное значение числа пожаров, произошедших по причине неисправности систем, механизмов и узлов транспортного средства (4270 ед., доля от общего числа пожаров, произошедших на легковых автомобилях, - 22,1%) и неисправности электропроводки транспортного средства (3448 ед., доля - 17,9%), равное 7718 пожарам (доля - 40,0%), на 25% превысило число пожаров, причиной возникновения которых в 2011 г. стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства (6174 ед., доля от общего числа пожаров, произошедших на легковых автомобилях в 2011 г., - 33,6%).

На практике определение того, была ли связана неисправность систем, механизмов, узлов и электропроводки транспортного средства с конструктивными особенностями автомобиля или недостаточным вниманием к автомобилю при его использовании его владельца либо человека, отвечающего за его техническое состояние, является достаточно сложной как организационной, так и технической задачей. При этом также возможен третий вариант причины возгорания деталей и механизмов транспортных средств - когда они являются контрафактными. Случаи установки таких узлов и механизмов отмечаются, например, при ремонте или обслуживании автомобилей в автосервисах. Количество случаев возгорания, ставшие результатом недостатков при использовании автомобиля его владельцем либо установки контрафактных деталей, скорее всего, имеет примерно одинаковое распределение для автомобилей различных марок.

Поэтому возможные различия в частоте возникновения пожаров на автомобилях различных марок, произошедших вследствие рассматриваемых причин, в определенной степени определяются конструктивными особенностями автомобилей, то есть надежностью функционирования как отдельных деталей и узлов, так и различных систем автомобиля, и, соответственно, уровнем пожарной безопасности, который данные механизмы и системы обеспечивают.

Рассмотрим количество пожаров и частоту их возникновения на легковых автомобилях различных марок, причиной возникновения которых стали неисправности систем, механизмов, узлов и электропроводки транспортных средств, а также недостатки конструкции и изготовления электрооборудования (таблица 3).

В число 6 марок, которым соответствуют максимальные значения частоты пожаров за 2011-2012 гг. в расчете на 10 тысяч автомобилей соответствующей марки, вошли «MG Ровер» (12,27 ед.), «Альфа Ромео» (8,26 ед.), «Сааб» (8,2 ед.), «ГАЗ» (7,78 ед.), «Ситроен» (7,38 ед.) и «Ауди» (7,28 ед.). Если брать в расчет автомобили тех марок, на которых в год произошло 10 и более пожаров за 2 последних года, то в число 6 марок, имеющих наибольшие значения показателя, кроме «ГАЗ», «Ситроен» и «Ауди», попали «Додж» (6,78 ед.), «Ленд-Ровер» (6,76 ед.) и «Мерседес» (6,53 ед.).

Таблица 3

Парк легковых автомобилей в РФ и число пожаров, произошедших в РФ на легковых автомобилях различных марок в 2009-2012 гг. вследствие неисправности систем, механизмов, узлов и электропроводки транспортных средств и недостатка конструкции и изготовления электрооборудования

| Марка автомобиля | Кол-во автомобилей на 01.01.2012 г., ед. 1) | Кол-во пожаров, ед. |  |  |  | Кол-во пожаров за 2011-2012 гг. в расчете на 10 тыс. автомоб., ед. | Классифика-ционная группа частот пожаров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |
| MG Ровер | 10599 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12,27 |  |
| Альфа Ромео | 8476 | 0 | 3 | 6 | 1 | 8,26 |  |
| Сааб | 21940 | 6 | 2 | 8 | 10 | 8,20 |  |
| ГАЗ | 1443104 | 448 | 479 | 527 | 596 | 7,78 | 1 |
| Ситроен | 89445 | 21 | 22 | 30 | 36 | 7,38 | 1 |
| Ауди | 471324 | 135 | 144 | 153 | 190 | 7,28 | 1 |
| Кадиллак | 11618 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6,89 |  |
| Додж | 39798 | 7 | 9 | 14 | 13 | 6,78 | 1 |
| Ленд-Ровер | 88795 | 18 | 13 | 21 | 39 | 6,76 | 1 |
| Мерседес | 393854 | 94 | 87 | 102 | 155 | 6,53 | 2 |
| Пежо | 211317 | 38 | 60 | 56 | 78 | 6,34 | 2 |
| БМВ | 363158 | 72 | 89 | 89 | 140 | 6,31 | 2 |
| Порше | 19419 | 0 | 5 | 8 | 4 | 6,18 |  |
| Линкольн | 4931 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,08 |  |
| Вольво | 178456 | 33 | 25 | 36 | 67 | 5,77 | 2 |
| УАЗ | 656228 | 140 | 169 | 164 | 208 | 5,67 | 2 |
| Крайслер | 33142 | 8 | 9 | 6 | 12 | 5,43 |  |
| Хаммер | 5844 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5,13 |  |
| Фольксваген | 804713 | 162 | 198 | 177 | 214 | 4,86 | 3 |
| Фиат | 85365 | 9 | 25 | 19 | 20 | 4,57 | 3 |
| Лифан | 34427 | 2 | 1 | 4 | 11 | 4,36 |  |
| Опель | 646733 | 124 | 132 | 117 | 162 | 4,31 | 3 |
| Дэу | 592857 | 72 | 110 | 108 | 140 | 4,18 | 4 |
| Иран Ходро | 10027 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3,99 |  |
| Джип | 35465 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3,67 |  |
| Форд | 1017827 | 117 | 157 | 157 | 216 | 3,66 | 4 |
| Рено | 685085 | 51 | 84 | 93 | 157 | 3,65 | 4 |
| Чери | 89040 | 24 | 21 | 14 | 18 | 3,59 | 4 |
| Инфинити | 42114 | 9 | 5 | 6 | 9 | 3,56 |  |
| Акура | 5641 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,55 |  |
| Ягуар | 9500 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3,16 |  |
| Мазда | 522962 | 47 | 57 | 65 | 90 | 2,96 | 5 |
| Исудзу | 23890 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2,93 |  |
| СанЙонг | 80740 | 1 | 9 | 9 | 13 | 2,72 | 5 |
| BYD | 11098 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,70 |  |
| Шкода | 300507 | 24 | 29 | 21 | 54 | 2,50 | 6 |
| Лада | 13864575 | 1449 | 1601 | 1523 | 1880 | 2,45 | 6 |
| Субару | 206528 | 24 | 31 | 23 | 27 | 2,42 | 6 |
| ТагАЗ | 16938 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2,36 |  |
| CEAT | 13142 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2,28 |  |
| Шевроле | 1047045 | 100 | 109 | 96 | 139 | 2,24 | 6 |
| Грейт Уолл | 55701 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2,15 | 6 |
| Хёндай | 915844 | 49 | 56 | 70 | 121 | 2,09 | 7 |
| Дайхатсу | 29288 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,05 |  |
| Тойота | 2990337 | 216 | 242 | 261 | 349 | 2,04 | 7 |
| Мицубиси | 851434 | 70 | 78 | 81 | 91 | 2,02 | 7 |
| Джили | 19917 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2,01 |  |
| ИЖ | 227842 | 24 | 26 | 22 | 22 | 1,93 | 7 |
| Лексус | 137808 | 10 | 15 | 16 | 10 | 1,89 | 7 |
| Хонда | 654951 | 48 | 56 | 57 | 63 | 1,83 | 7 |
| Нисан | 1361191 | 102 | 99 | 107 | 142 | 1,83 | 7 |
| Богдан | 17857 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,68 |  |
| Киа | 621746 | 30 | 53 | 32 | 56 | 1,42 | 8 |
| Ока | 427801 | 28 | 28 | 29 | 28 | 1,33 | 8 |
| Сузуки | 294551 | 9 | 17 | 15 | 18 | 1,12 | 8 |
| Вортекс | 26866 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,12 |  |
| Понтиак | 13153 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0,76 |  |
| Москвич | 1292446 | 63 | 63 | 46 | 51 | 0,75 | 9 |
| ЗАЗ | 807135 | 18 | 21 | 22 | 19 | 0,51 | 10 |
| ЛуАЗ | 71170 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,14 |  |
| Мини | 6512 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |  |

1) – по данным автопортала Steer.ru «Автомобили и дороги»

Реже всего случаи возгорания зарегистрированы для автомобилей таких марок, как «Мини» (0 ед.), «ЛуАЗ» (0,14 ед.), «ЗАЗ» (0,51 ед.), «Москвич» (0,75 ед.), «Понтиак» (0,76 ед.), «Вортекс» (1,12 ед.), «Сузуки» (1,12 ед.). В число марок, значения рассматриваемого показателя для которых оказались меньшими 2,0 ед., при этом на них в 2011 и 2012 гг. произошло не менее 10 пожаров в год, вошли «Ока» (1,33 ед.), «Киа» (1,42 ед.), «Ниссан» (1,83 ед.), «Хонда» (1,83 ед.), «Лексус» (1,89 ед.) и «ИЖ» (1,93 ед.).

На рисунке 1 представлены статистические данные по автомобилям тех марок, парк которых в РФ составил на 01 января 2012 года не менее 100 тысяч единиц.

Рис. 1. Число легковых автомобилей в РФ и частота возникновения пожаров на легковых автомобилях различных марок в 2011-2012 гг. вследствие неисправности систем, механизмов, узлов и электропроводки транспортных средств и недостатка конструкции и изготовления электрооборудования

Выводы

Органы ГПН ФПС ГПС МЧС России не осуществляют надзорную деятельность на автомобилях, поэтому с целью улучшения обстановки с пожарами при проведении профилактической деятельности с населением необходимо особое внимание уделять доведению до людей статистической информации, в том числе приведенной в данной работе, о пожарах на легковых автомобилях.